项目需求书

## 一、项目内容

天津市中心妇产科医院，包括南开院区和和平院区，共 2台柴油发电机年度维保及季度巡检。具体参数如下：

| 序号 | 品牌 | 所属区域 | 发动机型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康明斯 | 南开院区 | KTA38-G5 |
| 2 | 康明斯 | 和平院区 | KTA50-G3E |

二、维修保养服务技术要求

1、每年按照规定时间进行一次配件更换（包括且不限于机滤更换，空滤更换，柴滤件已停产可以使用其他等优配件方案。更换，水滤更换，机油更换，防冻液更换等），要求使用正品原厂型号配件，如若配

2、季度巡检，每个季度进行一次柴发巡检（包括且不限于检查电池状况，供油系统状况，油位状况，水位状况，机组接地状况，各种保护功能是否良好，启动是否正常，转速及震动是否正常等）。并当场出具详细制式巡检报告（报告内容需要记录柴发运行参数以及运行状态是否合格）。

3、应急抢修及故障排查，要求维保单位能在规定时间内赶到现场（要求2小时内），并准确判断故障原因，且有充足备品备件进行更换维修。

4、每台提供500升共计1000升0#柴油加注至柴油发电机组日用油箱，柴油来源自行考虑。

5、上述未提及的其他特殊情况的维保内容。

三、施工要求

1、要求乙方单位具备多年的柴发维护以及维修经验，充分了解我园区内所有柴发型号的机械特性及原理结构，每季度工作完毕后提供相应的制式报告。

2、按照甲方场地的安全要求，以及规章制度要求进行维保作业，并要求乙方配备足够人员保障工作安全且顺利进行。

3、维保人员要求有足够的劳动保护用品以及安全意识，服从管理，技术过硬，有正确的基本道德品质，对于违章作业的人员甲方有权对违规行为予以追究。

4、维护保养时间需提前与甲方沟通协调。

5、乙方对甲方提供24小时应急维修，在接到甲方电话后2小时内到达甲方现场处理问题。

6、乙方应配备相应的检修工具及设备。

7、乙方人员在合同期满后对甲方操作人员进行基本操作培训，指导甲方操作人员正确操作。

8、因乙方在维保或操作过程中出现失误而导致的损失，由乙方负责赔偿损失。

9、乙方负责乙方工作人员的工作安全。

## 四．服务期及服务要求

1、服务期：1年

## 五．其他要求

1. 供应商须整包进行投标，不得拆包分项投标。